重庆三峡银行

人行金融城域网接入区网络架构改造项目

比选文件

2024年3月

目录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	5

第三章 项目介绍	13

第四章 技术条款	14

第五章 商务条款	17

第六章 合同模板	19

第七章 评审方法、评审标准和参选无效条款	32

第八章 参选文件格式	36

第一章 比选公告

为更好地保障本行金融城域网相关业务的连续性，现计划对人行金融城域网接入区老旧设备进行更换，并对人行金融城域网接入区网络架构进行优化改造。现对重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造项目 | 51.46万元 | 1 | 按要求完成新采购设备的安装、部署以及网络割接。本项目将采购路由器2台、汇聚交换机4台、WAF防火墙2台，其中路由器单价最高限价为3.4万元/台，交换机单价最高限价为1.49万元/台，WAF防火墙单价最高限价为19.35万元/台。 |

二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

- 5、三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单；

- 7、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、参选人为厂商直投或其合法代理商；

（1）若为厂商直接参与参选，需提供售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。

（2）若为代理商参与参选，参选人须提供参选产品原厂对本项目出具的参选授权函原件及售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。(注：一个原厂对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参与本项目）。

2、2020年1月1日至参选截止日止，参选品牌型号用于中国大陆地区金融行业客户的案例至少有一个，案例时间以合同签订时间为准。（注: 案例须提供合同复印件，合同以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同签订时间、合同验收通过证明文件等。参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章)

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与参选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。截止挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。

| 序号 | 公司 |
| --- | --- |
| 1 | 依米康软件技术（深圳）有限责任公司 |

三、比选文件的获取

获取时间和方式：从2024年3月19日到2024年4月3日9时30分（北京时间），在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额：10,000元整（大写：壹万元整）。

2、参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

参选人必须在付款凭证备注栏中注明参选项目简称，如：人行金融城项目。

3、参选保证金递交的截止时间为2024年4月3日9时30分。

4、参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

五、参选文件的递交

1、参选文件现场递交的开始时间为2024年4月3日9时00分(北京时间)。递交截止时间为2024年4月3日9时30分（北京时间）。

2、递交地点为重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

3、逾期送达的参选文件，不予接收。

六、发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：13594342987

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

平台服务联系人：罗老师

平台服务电话：023-63621694

重庆三峡银行股份有限公司

2024年3月19日

# 第二章 参选人须知

一、项目信息

（一）项目名称

重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造项目。

（二）比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

（三）最高限价

51.46万元。

（四）项目内容及要求

详见第三章、第四章、第五章内容。

二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第八章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、参选保证金的退还：

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件单独装入信封中密封，并在信封表面加盖鲜章（公章）。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

五、比选程序

主持人按下列程序进行比选：

1. 宣布比选纪律；

2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

3. 公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

4. 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5. 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

6. 设有最高限价的，公布最高限价；

7. 开启参选文件；

8. 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

9. 比选结束。

六、评审

见第七章内容。

七、定选

1、定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

3、若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

八、签订合同

1.比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

九、纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

1、有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

（1）参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

（5）参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件相互混装；

（5）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

4、参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其它弄虚作假的行为。

5、签订合同前后，若中选单位提供的原厂维保产品服务与参选文件中的产品服务不一致，比选人可废除中选人资格。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

十、提问、质疑、投诉

1.参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年3月22日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将于2024年3月26日17时00分（北京时间）前在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。补遗内容可能影响参选文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

2.参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在比选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人应当自收到质疑之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式发布。补遗内容可能影响参选文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

3.参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

4.参选人对比选人的答复不满意或者有质疑， 可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

十一、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

十二、参选费用

1、参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

2、项目须由中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付平台服务费。若中选金额50万元及以下，平台服务费为8000元，若中选金额50万元以上，平台服务费为15000元，中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳。。

第三章 项目介绍

一、项目背景

我行至人行金融城域网专用网络设备存在设备老化、扩展性差、原厂不再提供维保等诸多问题。为保障我行金融城域网相关业务的连续性，亟需对老旧设备进行更换。另随着金融城域网攻防演练逐渐常态化，金融城域网的网络安全威胁正面临新的挑战，而我行目前外联区域网络防护方式较为单一，不够全面，需增加相应安全设备并对人行金融城域网接入区网络架构进行优化改造。

二、项目目标

新增采购2台路由器，4台交换机，2台WAF防火墙，完成人行金融城域网接入区网络架构改造。

三、项目要求

（一）项目要求

1.此次采购的设备应与具有相应的后续扩容性,满足市场主流产品的兼容性；

2.保证所采购设备均为原厂正规渠道行货，供货商需获得原厂授权证明文件。

（二）下列技术要求是对比选设备的关键性描述，采购人必须严格遵守：

1.先进性：技术选择考虑先进性，即采用业界先进的、主流技术来进行设计。

2.成熟性：采用成熟的技术及成熟产品和经过工程实践检验的先进技术。

3.开放性：系统采用开放的技术标准，保证将来交互平台的延展使用。

4.标准化：系统采用标准化的设计和标准化的主流产品。

5.可扩展性：本次设备采购充分考虑未来3年的发展，为将来的扩展留有余地。

6.安全性及可靠性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

7.兼容性：本次采购的设备可以接入未来互联网视频会议设备主流产品。

第四章 技术条款

一、总体要求

1．参选人应对本比选文件及其它相关比选材料加以综合理解，如本章第二条技术要求中参照的标准与参选人所执行的标准发生矛盾时，参选人应以要求更严、性能更高、功能更全者为准。

2．合同或本比选文件中未作规定者，或是比选人没有明确给出的信息，参选人应按中国法律法规、标准规范和相关行业规则等执行。

3．参选人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由参选人负责。

二、技术要求

在本次比选中，参选人须保证所提供的设备满足下列相关指标要求，并在不影响应用运行及改变系统架构前提下，能平滑过渡升级满足未来3至5年的需求，并提供本项目涉及软硬件的5年原厂维保服务及7*24*4原厂响应服务。

| 1、路由器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 总体要求 | 采用国产CPU芯片；需详细说明芯片厂商、规格型号、图片，提供国家权威机构出具的检测报告复印件及加盖制造商公章；设备采用国产操作系统；需详细说明操作系统版本号。 |
| 硬件参数 | 标准1U机架式硬件设备；双交流电源；固定 WAN 接口：千兆光口≥2个，千兆电口≥2个，固定 LAN 接口（可切换为 WAN 口）：千兆光口≥2个，千兆电口≥3个，支持5G上行；光模块数量≥4； |
| 功能要求 | 支持多核CPU，采用无阻塞交换架构；（提供官网可查询URL链接及截图）； |
|  | 转发性能≥40Mpps，支持SIC插槽≥4个； |
|  | 支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+等； |
|  | 支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP； |
| 产品资质 | 具有《工信部进网许可证》。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章） |
| 服务 | 要求提供不少于5年硬件维保服务和5年软件功能库升级服务以及软件版本升级服务，要求提供生产厂商7*24*4等级的技术支持服务，生产厂商在本地有售后服务人员及机构（需提供相关证明），并在本地设有产品备件库。 |

| 2、交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 总体要求 | 采用国产CPU芯片；需详细说明芯片厂商、规格型号、图片，提供国家权威机构出具的检测报告复印件及加盖制造商公章；设备采用国产操作系统；需详细说明操作系统版本号。 |
| 硬件参数 | 标准1U机架式硬件设备；双交流电源；支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个，业务端口扩展插槽≥1个； |
| 功能要求 | 交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥420Mpps，若官网存在A/B值，以最小值为准； |
|  | 为保证设备散热效果，需为前后风道，并支持可插拔风扇槽位≥2个并满配风扇模块，提供证明材料； |
|  | 支持VXLAN，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持BGP-EVPN； |
|  | 支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； |
|  | 支持复位按钮和清配置按钮，支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置，提供证明材料并加盖厂商鲜章； |
|  | 支持Telemetry，支持预加载版本，缩短设备升级时间，提供证明材料； |
| 产品资质 | 具有《工信部进网许可证》。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章） |
| 服务 | 要求提供不少于5年硬件维保服务和5年软件功能库升级服务以及软件版本升级服务，要求提供生产厂商7*24*4等级的技术支持服务，生产厂商在本地有售后服务人员及机构（需提供相关证明），并在本地设有产品备件库。 |

| 3、WAF防火墙 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 总体要求 | 采用国产CPU芯片；需详细说明芯片厂商、规格型号、图片，提供国家权威机构出具的检测报告复印件及加盖制造商公章；设备采用国产操作系统；需详细说明操作系统版本号。 |
| 硬件参数 | 标准2U机架式硬件设备；双交流电源；≥8个千兆电口（含bypass功能）、≥8个千兆光口（含模块）、≥8个万兆光口； 应用吞吐量≥20G，最大并发连接数≥1000万，新建连接数≥6万，存储≥8T.。 |
| 功能要求 | 支持web应用识别功能，能够识别中间件、IP、端口等业务信息。 |
|  | 支持透明、代理、单臂、路由、透明代理等部署模式。 |
|  | 支持对字段 、x-forwarded-for、x-real-ip、proxy-client-ip、cdn-src-ip识别，实现提取真实攻击源IP。 |
|  | 支持防范Web应用安全XSS攻击、Webshell、敏感信息泄露、弱口令。具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力。 |
|  | 具蜜罐检测功能，诱使攻击方实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断。 |
|  | 具备网站一键关停功能（非关闭接口，不影响其他网络使用），满足特殊时期网站紧急关停的需求，网站一键切换到维护模式。 |
|  | 支持人机识别功能，通过发起JS挑战，来识别是机器对网站的操作还是人为操作，可以防护自动化恶意软件工具对网站的资源消耗。 |
|  | 支持特征库离线升级和自动升级，升级时能够设置前提条件如事件等级及事件动作。 |
|  | 支持二层回退及三层回退功能，通过设置CPU、内存等阀值条件使设备自动从防御状态切换至转发状态，保障业务连续性。 |
|  | 支持配置手动及自动备份，能够设置备份时间天、周、月等。提供不少于10份配置文件保存。 |
|  | 支持透传模式，通过设置协议、IP、端口等条件实现快速定位是否由防御引起的业务问题。 |
|  | 支持https卸载匹配域名模式，通过设备SN字段实现对单个IP提供多个域名服务场景下的独立防护。支持HTTPS卸载配置，提供导入证书实现加密数据检测。 |
|  | 提供REST API的功能接口，供我行进行系统信息采集及策略下发。 |
| 产品资质 | 具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章）；具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章） |
| 制造商要求 | 必须同时支持IP v4与IPv6协议，设备制造商必须通过IPv6 Ready Phase 2认证。（提供IPV6 READY官方认证网站截图并加盖制造商公章） |
|  | 国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章） |
| 服务 | 要求提供不少于5年硬件维保服务和5年软件功能库升级服务以及软件版本升级服务，要求提供生产厂商7*24*4等级的技术支持服务，生产厂商在本地有售后服务人员及机构（需提供相关证明），并在本地设有产品备件库。 |

采购人有权要求第一候选人在中选公示发出后5个工作日内提供佐证材料原件并对所投产品进行功能测试。第一候选人所投产品测试结果不能满足技术参数要求，却在响应文件中响应无偏离或正偏离的，视为虚假参选。采购人有权拒绝与之签订合同，第一候选人须承担相应法律责任和因此行为给采购人造成的经济损失。

第五章 商务条款

一、交付周期、地点

（一）交付时间：本项目设备或软件许可的交付周期为30个自然日，以合同签订之日起开始计算。

（二）实施及交付地点：重庆市。

二、售后服务和支持

1.遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，供货厂商应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

2.为采购人提供维保前咨询服务。

3.维保服务质量保证期以生产企业的有效承诺为准。

4.对维保范围内设备进行定期维护保养外，在接到我行设备故障的通知后应及时派人前往维护解决（主城区2小时到现场，远郊区4小时到现场，如需更换故障设备零部件，须在48小时内完成）。

5.本采购项目自验收之日（验收前含自出厂之日/签收之日起三个月的试运行时间）起，质保期要求为5年。

三、付款方式

合同签订完成后，中选人按要求将设备送达指定现场。设备签收、完成初始化安装并测试通过，且确认生产厂商质保承诺符合质保要求后30个工作日内，中选人向比选人提供合法、全额（本合同全部款项）的增值税专用发票，比选人支付合同总金额的40%；设备自【加电调试通过之日】起正常运行三个月，按要求完成新设备的安装和部署工作并验收合格后30个工作日内，支付合同总额的58%；质保满5年后，经比选人评价中选人质保期内服务合格后30个工作日内比选人支付合同总金额的2%。

四、保密条款

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

五、报价要求

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、中间件、操作系统、实施费用等产品模块名称及价格。

3、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

六、知识产权

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

七、其他

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第六章 合同模板

（本章节合同条款及格式仅供参考，若比选文件与最终签订合同约定不一致，以最终签订合同的约定为准）

编号：SXYH20230101018____

重庆三峡银行股份有限公司

与

xxxxx公司

（重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造项目）

购 销 合 同

签订地点：重庆

甲    方：重庆三峡银行股份有限公司

地    址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

法定代表人：刘江桥

邮政编码：

联系人：邹群振翼

联系电话：13594342987

传真号码：

电子邮箱：befg@ccqtgb.com

乙    方：xxxxx公司

地    址：

法人代表：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

传真号码：

电子邮箱：

- 本合同事宜

甲乙双方经友好协商并达成一致，依据相关法律、法规的规定，就甲方向乙方订购   重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造项目  产品的事宜订立本合同，以资信守：

- 本合同产品及金额

| 产品名称 | 产品型号及规格 | 单价（元/台） | 数量（台） | 税率 | 总金额含税（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（含税） 大写（人民币）： |  |  |  |  |

其中不含税价为：       元（大写：         ），税额为：    元（大写：         ）；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。

上述合同金额包含__5_年生产厂商【乙方/生产厂商/第三方】提供的质保，质保期为加电测试通过正常运行且甲方确认生产厂商维保服务承诺函符合质保要求三个月后 5年并延期至6月30日或12月31日中较近日期（即质保延期最长不超过半年），质保期内服务内容详见附件3。除此外甲方无需支付其他费用。

- 付款方式

3.1设备到达甲方指定现场，完成设备签收、初始化安装并测试通过，且确认生产厂商质保承诺符合质保要求后30个工作日内，乙方向甲方提供合法、全额（本合同全部款项）的增值税专用发票，甲方支付合同总金额的40%，计      元（大写：       ）；设备自【加电调试通过之日】起正常运行三个月，按要求完成新设备的安装和部署工作并验收合格后30个工作日内，支付合同总额的58%，计      元（大写：      ）；质保满5年后，经甲方评价乙方质保期内服务合格后30个工作日内甲方支付合同总金额的2%，计      元（大写：      ）。

3.2到本合同甲方所指定的交货地点并经甲方签收前所发生的包装、运输、装卸、保险费用及货物毁损灭失风险由乙方负责。

3.3发票要求：乙方须严格按照合同内容开具税率为13%的增值税专用发票（若遇国家税率调整另议），乙方在甲方付款前30个工作日需向甲方交付相应的发票，否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

3.4甲方按照本合同约定支付费用后，即视为已向乙方及生产厂商履行完所有付款义务，如有任何人向甲方主张费用的，由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿甲方。

- 收货方式和交货时间

4.1乙方将货物送到甲方指定的收货地点，由甲方指定收货联系人签字确认。

收货地点： 重庆市沙坪坝区学城大道67号西永软件园2号楼

收货联系人： 邹群振翼

收货联系电话： 13594342987

  - 交货时间：合同签订后 20 个工作日内。

- 运输和包装

乙方应根据货物特点和要求采取适当的包装，以使货物在正常装卸和搬运条件下能够安全抵达甲方指定的收货现场。

- 货物的交付与验收

6.1 甲方在收到货之日起30个工作日内（遇节假日顺延）进行到货签收并向乙方提供货物签收单，到货签收以合同所列产品清单为准。如对到货签收结果有异议，则应在乙方交货后30个工作日内（遇节假日顺延）向乙方提出，乙方应负责提供包括更换设备等形式直至签收合格，由此产生的费用由乙方负责。

6.2 到货签收合格后，由乙方工程师进行硬件设备安装、加电调试，并向甲方提供安装服务报告和货物明细签收单，甲方签署硬件设备签收表（具体详见附件1）。

6.3设备自【加电调试通过之日】三个月内运行正常，则视为验收合格，经甲方确认后，签署最终验收表（具体详见附件2），视为验收合格。

6.4乙方在本项目中【使用/未使用】第三方产品，包括第三方SDK、小程序、软件、开源组件等，（若选择【使用】请列举）例：第三方SDK：XXXX、XXX；第三方小程序：XXX等。若乙方在项目中使用了第三方产品，乙方须按如下要求执行：

（1）针对第三方SDK：乙方应开展安全评估和个人信息保护评估，并提供无中高风险的评估报告；

（2）针对第三方小程序：乙方应开展安全评估，并提供无中高风险漏洞的安全评估报告。

（3）若第三方产品出现安全漏洞或违反个人信息保护相关法规，甲方有权要求乙方进行修复，若因此给甲方造成损失的，甲方有权随时向乙方追偿。

6.5乙方保证向甲方提供的项目产品（含第三方产品）的安全性、合规性，保证无恶意脚本、后门及恶意漏洞，不携带任何病毒，不越权收集、处理客户信息。

6.6乙方向甲方提供的产品和服务不会有任何第三方主张权利，也不会侵害任何第三方的合法权益，包括知识产权。

- 质量保证和售后服务（需明确指明质保为第三方还是生产厂商服务）

7.1 乙方保证交付甲方的本合同项下的所有设备均符合生产厂商的相关技术规范。因产品自身的质量、缺陷等问题对甲方造成经济损失的，甲方有权拒绝收货、不予支付任何费用并要求乙方进行赔偿，乙方应当承担相关赔偿责任。

7.2 在质保期内如果合同设备出现故障，乙方应提供质保服务，对合同设备进行修理或更换以消除故障。质保期内的维护服务内容见附件3。

7.3质保期到期后【5】年内，本合同项下产品可选择7.3.1质保服务。

7.3.1生产厂商将以合同项下产品金额的10 %的质保费率提供生产厂商质保服务，附生产厂商售后服务承诺函，若生产厂商无法以承诺费用续保，由乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付超出约定质保费部分的费用。

7.3.2质保期到期后五年内，乙方将以合同项下产品金额的   %的质保费率提供付费质保服务。

7.4质保期到期后【5】年内，如甲方需要乙方提供质保服务或代理生产厂商服务,乙方应予提供。质保期结束后，由双方另行协商并签订质保技术服务合同约定产品质保期限和支付方式。甲方有权选择是否继续向乙方购买质保，乙方无权要求甲方对未使用质保服务的期间支付费用。

- 保管风险

从本合同生效起，到乙方将设备交付甲方并经甲方签收合格前，本合同中所列的设备的保管风险由乙方承担。在乙方将货物按本合同所定的交货地点交货由甲方签收合格后，货物的保管风险自动转移至甲方，乙方不再承担任何保管责任。

- 违约责任

9.1 如果乙方无法按时交货（含乙方交货后未通过甲方验收），每延迟五个工作日，乙方须向甲方支付迟交货物总额的百分之一的违约金。乙方延迟交货三十个工作日以上，甲方有权终止合同，不予支付任何费用，由此造成的甲方损失由乙方承担。

9.2 如果乙方提交的产品不满足合同约定的技术要求或安装调试完毕未通过甲方验收，甲方有权终止合同，不予支付任何费用，甲方已支付的费用乙方予以返还，并要求乙方支付合同总额百分之二十的违约金。

9.3 如果乙方在质保期内未按合同附件要求提供服务（含生产厂商服务），每违反一条，乙方需向甲方支付合同总额百分之五的违约金。若乙方未按约履行质保义务（含生产厂商未履行质保），甲方有权自行或另行委托第三方维修，由此产生的费用甲方有权直接从质保金中扣除。

9.4 如果因甲方原因不能按时付款，在逾期一个月后，每延迟一个工作日，甲方须向乙方支付应付未付款部分的万分之五的违约金，违约金总额不超过应付款额的百分之五。在延迟三十个工作日以上，乙方有权终止合同，并有权收回已交付的设备。

9.5不得因乙方原因（含乙方合作的第三方）导致甲方发生网络安全事件，如因乙方直接或间接原因导致甲方发生网络安全事件，每发生一次网络安全事件扣除乙方合同金额不低于3%，并要求乙方赔偿实际损失。

9.6 若乙方合作的第三方停止生产和维护本项目产品中的某些部件或组件，乙方应立即采取替代方案消除对甲方产生的影响，若因此给甲方造成任何损失，乙方应承担赔偿责任。

9.7本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应支付给乙方的任意一笔款项中优先扣除，若有不足，乙方应另行筹措资金补足。

- 不可抗力

10.1不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

10.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

10.3发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

10.4如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

- 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过协商解决，协商不成，任何一方均可向重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则申请仲裁，或向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 保密

12.1乙方须对本合同项下的所有条款保密。

12.2乙方不得在合同允许范围外使用或披露甲方以及甲方客户信息、技术框架、系统架构、业务流程等核心信息。

12.3乙方应对本合同所述的客户信息、技术框架、系统架构、业务流程等核心信息采取保密措施，乙方未经甲方的书面同意，不得将本项目所涉及的客户信息、技术资料和秘密在合同允许范围外使用、披露、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

12.4乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

12.5乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

12.6在本合同项目通过验收后，乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

12.7乙方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务，即当乙方已事先知道它无需为其保守秘密时；当该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；或者当乙方从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

12.8除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

- 通知与送达

除双方另有约定，本合同项下的所有书面通知，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、函件、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部所载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部所载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

- 反商业贿赂

乙方不得对甲方或甲方任何员工有任何商业贿赂的行为，否则经查证属实后，乙方应对甲方赔付相当于合同总额50%的赔偿金。该条在法律允许的范围内，不受任何免责或限制责任的条款制约。

- 附件

本合同的附件如下，附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。

附件一：硬件设备签收表

附件二：最终验收表

附件三：维护服务内容

附件四：服务连续性预案

- 其他事宜

16.1本合同在甲乙双方加盖公章或合同章后生效。

16.2本合同双方在未取得对方事先书面同意的前提下，均不得将各自本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

16.3本合同之未尽事宜双方协商解决，对本合同及其附件的内容进行变更，必须经双方协商一致并签订补充协议。

16.4本合同一式  肆  份，甲、乙双方各  贰  份，具有同等法律效力。

16.5本合同传真件和复印件无效。

16.6乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行员工回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

（以下无正文）

甲方：重庆三峡银行股份有限公司     乙方：        xxxxx公司

（签章）：                          （签章）：

日期：      年    月    日

附件1 硬件设备签收表

| 硬件设备签收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 交付时间 |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 序列号 | 单价 | 数量 |  | 税率 | 总价 | 检验结果 |  |
| 签收说明：我单位已收到货物，型号无误、数量齐全、加电测试通过，可进行签收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 复核人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2  最终验收表

| 最终验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件设备运行情况 |  | 设备名称 | 序列号 |  |  | 数量 | 生产厂商服务 起止时间 |  | 运行情况 |  |
| 最终验收评审结论 |  | （可另附验收情况报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参验人员： 年 月 日 |  |  |  |  | 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3：

维护服务内容

| 序号 | 服务模块 | 服务响应时间 | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话支持服务 | 7*24 | 7*24：周一至周日，00:00-24:00（全天候，节假日无休） |  |
| 2 | 故障响应服务 | 7*24*4 | 7*24:周一至周日，00:00-24:00（全天候，节假日无休），30分钟响应，4小时内达到现场 | 故障响应时间定义：自技术支持工程师接到客户故障请求处理之时起算，30分钟响应故障，4小时内生产厂商工程师到达客户现场进行处置。 |
| 3 | 备件先行服务 | 7*24*4 | 7*24:周一至周日，00:00-24:00（全天候，节假日无休），备件4小时内达到现场 | 无 |
| 4 | 软件更新授权服务 | 7*24 | 7*24:周一至周日，00:00-24:00（全天候） | 无 |
| 5 | 设备巡检服务 | 7*24 | 生产厂商提供每季度一次设备全面巡检服务 | 出具设备巡检报告 |
| 6 | 服务支持计划 | 7*24 | 重要保障时期提供生产厂商技术人员现场值守支撑服务 | 无 |

附件4：

服务连续性预案

第七章 评审方法、评审标准和参选无效条款

一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用最低价评分法进行评审。最低价评分法是指在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的参选公司作为中选候选人。满分为100分。若参与比选供应商不足三家，经评审委员会判定，响应单位参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

（二）评审程序

评审工作由比选人物资采购管理委员会负责组织，负责具体评审事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条 件 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | 参选人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
|  |  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5、三年内在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6、法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单 | 提供中国执行信息公开网截图 |
| 2 | 特定资格条件 | 1、参选人为厂商直投或其合法代理商； | （1）若为厂商直接参与参选，需提供售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。 （2）若为代理商参与参选，参选人须提供参选产品原厂对本项目出具的参选授权函原件及售后服务承诺函（包括原厂维保时间及售后服务等级）原件。(注：一个原厂对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参与本项目）。 |
|  |  | 2、2020年1月1日至参选截止日止，参选品牌型号用于中国大陆地区金融行业客户的案例至少有一个，案例时间以合同签订时间为准。 | 案例须提供合同复印件，合同以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同签订时间、合同验收通过证明文件等。参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章) 注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。 |
| 3 | 参选保证金 |  | 足额缴纳参选保证金 |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应程度审查 | 参选文件内容 | 根据技术条款偏离表、商务条款偏离表内容与比选文件第四章、第五章规定的比选内容，确认参选人是否对比选文件第四章、第五章规定的比选内容作出响应，并提供第三、四、五章对应内容的响应承诺函。 |
|  |  | 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选人物资采购管理委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

物资采购管理委员会应当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名，推荐三名中选候选人。若得分一样则按照报价由低到高的顺序推荐候选人。

二、评审标准

| 序号 | 分类 | 评分指标 | 分项指标 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分(100分) | 参选总价 （100分） | 参选价格 | 100 | 1.以各有效报价的最低价格作为评审基准价，基准分为100分； 2.计算各有效报价与评审基准价的偏离度。偏离度=（（有效报价-评审基准价）/评审基准价）*100%； 3.报价向上每偏离基准价的1%扣1分，扣完为止，不足1%的不予扣减。 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |

三、无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

（二）参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效。

（五）同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

（六）参选文件不满足比选文件第八章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

（八）参选报价超出最高限价的。

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

（十）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

（十一）与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

（十二）参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

（十三）提供虚假材料谋取中选资格的。

（十四）参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

第八章 参选文件格式

重庆三峡银行

人行金融城域网接入区网络架构优化改造项目

参  选  文  件

参选人：               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月      日

目  录

一、参选函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

（五）原厂参选授权书（加盖公章）

（六）售后服务承诺函

（七）参选品牌型号用于中国大陆地区金融行业客户的案例

（八）响应承诺函

五、参选人业绩证明文件复印件

六、项目实施方案

七、技术条款偏离表

八、商务条款偏离表

九、参选保证金

十、服务连续性预案

十一、其他（如有）

- 一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：，人民币大写：的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

- 二、报价一览表

| 参选人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 参选总价（含税） | 交货期 | 交货地点 |
| 人行金融城域网接入区网络架构优化改造项目 | 小写： |  |  |
| 大写：人民币： |  |  |  |
| 维护期 |  |  |  |
| 维护期后的维保费率 |  |  |  |
| 开具发票类型 | 税率为______%的增值税专用发票 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在比选现场当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。

三、分项报价明细表

(自定义表格形式)

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、总公司授权委托书、资质证明复印件等。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：__重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造_

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：_重庆三峡银行人行金融城域网接入区网络架构改造__

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

（三）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

## （四）中国执行信息公开网截图

（五）原厂参选授权书（加盖公章）

（六）售后服务承诺函

（详见第五章内容，格式自理）

（七）参选品牌型号用于中国大陆地区金融行业客户的案例

（八）响应承诺函

（详见第三、四、五章内容，对比选文件要求做出响应。响应格式自理）

五、参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

六、项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

七、技术条款偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件技术条款 | 参选文件对应技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据比选文件第四章内容，逐一填写说明与响应。

八、商务条款偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据比选文件第五章内容，逐一填写说明与响应。

九、参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

十、服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

十一、其他（如有）